SMART HOUSE – AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL

Estudantes: César Felipe Ramos Ribeiro, Gabriel Cardoso Mendes de Ataide, Paulo Vítor dos Anjos Queiroz

Orientadores: Carlos Alberto Lopes da Silva

Escola: Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Câmpus Uberlândia

# Resumo

O projeto, visa, por meio de sensores e micro controladores, automatizar tarefas domésticas diárias e repetitivas de maneira simples e eficiente. Não pensando apenas na tecnologia, mas também no seu usuário final, será feita a automação focada nas necessidades do usuário, podendo controlar sua casa por meio de qualquer dispositivo que tenha acesso à Internet. Esse controle remoto permitirá ao usuário controlar desde uma simples lâmpada até suas cortinas. Outras coisas também serão automatizadas, como as janelas, que se fecharão na presença de chuva, e o jardim, que por meio de sensores de umidade e temperatura, regará as plantas quando necessário.

Palavras-chave: automação, micro controladores, sensores.

Introdução e justificativa

Introdução: Com o crescimento da Internet das Coisas (IoT), aparelhos simples que antes não eram “inteligentes”, como lâmpadas, tomadas, fechaduras, agora são. Utilizando desses recursos inteligentes, criamos a Smart House, um novo conceito de automação residencial.

Justificativa: Para estes controles foi criada uma página web, semelhante a um painel de controle, onde o usuário terá informações sobre sua casa. As informações poderão ser, por exemplo, os dados dos sensores (temperatura e água), o estado de seus aparelhos (ligado e desligado ou aberto e fechado), etc.

As experiências foram realizadas em pequena escala, por meio do Arduino Mega e do Módulo Ethernet, além de sensores de água, umidade do solo e temperatura.

# Objetivos

O presente trabalho, foi realizado com o intuito de facilitar atividades do dia-a-dia, antes feitas de maneira manual, agora automáticas, como regar plantas, fechar janelas quando chover, controlar lâmpadas e portão eletrônico remotamente. Demonstrando em uma maquete como funciona todo o esquema e utilizando um celular ou notebook.

# Metodologia

Para o controle da automação foi utilizado o Arduino MEGA 2560, responsável pela recepção, processamento e envio de dados para a realização das tarefas propostas.

O Módulo Ethernet W5100 é responsável, por possibilitar a conexão do arduino com a internet, além do armazenamento da página responsável pelo controle da casa.

O sensor de umidade do solo juntamente com o sensor de água é responsável por receber dados e enviá-los para o Arduino.

O módulo shield Relé 1 Canal 5v é responsável por controlar a passagem de corrente elétrica em uma lâmpada, determinando se está acesa ou apagada.

Referindo-se a programação, foi utilizado, php 7.7 para servidor e cliente, c++ para interligar sensores e dispositivos ao Arduino, javascript 1.5 ser o intermediador entre interface e servidor, já as linguagens de interpretação utilizadas, foram HTML5 para estruturação da página e CSS3 para estilizar a página. Também foi utilizado a linguagem SQL, através do MySQL, para o armazenamento de informações em banco de dados.

O projeto será apresentado na forma de maquete, que representa uma casa automatizada, e contará com lâmpadas, janelas, regador e portões, que serão controlados, na ocasião, por notebook e/ou smartphone.

### Resultados e Discussão

Negativo: não foi possível criar um servidor no Arduino, tendo que utilizar o servidor geral diminuindo inicialmente a segurança e praticidade pois, caso o servidor fosse em cada arduino, em caso da falta de internet, o usuário continuaria controlando sua casa, coisa que não acontece com a atual configuração.

Positivos: Todos os principais sensores (Água, Temperatura e Umidade do Solo) funcionaram de maneira correta, o micro controlador Arduino Mega, juntamente com o shield Ethernet, apesar da grande dificuldade encarada inicialmente, também estão funcionando. Foi criada uma conexão em tempo real entre cliente e servidor, diminuindo o tempo de resposta.

O presente trabalho envolveu diversos conceitos e foi dividido em várias etapas, das quais podemos destacar planejamento e gestão de recursos, desenvolvimento do protótipo em hardware, desenvolvimento do protótipo em software, implementação do protótipo na maquete e testes finais. Durante o planejamento e gestão de recursos, planejamos como seria desenvolvido o projeto, planejando toda sua estrutura de hardware e software, desde a criação de tabelas de usuários a compra do material necessário. Durante o desenvolvimento do protótipo, tanto do hardware, como do software, estudamos as melhores maneiras de ligar os componentes e otimizar o software, para não gerar futuros problemas, utilizamos bastante equações matemáticas para a conversão de números, uma vez que os sensores ligados ao arduino, nos dá números incompreensíveis. Durante a implementação do protótipo na maquete, implementamos melhores maneiras de organização, visando a beleza e a praticidade. Durante os testes finais, testamos todos os possíveis erros, em diferentes dispositivos, diferentes locais, para corrigi-los a tempo, porém nenhum erro foi encontrado.

.

Conclusões

Após o término do trabalho, concluímos que as experiências com programação, seja ela feita em C++, php ou javascript, agregaram mais conhecimento nestas áreas. A construção do protótipo foi feita com sucesso através de muita pesquisa e testes. E por último, a experiência de gerenciar um projeto desde seu início, nos mostrou a importância do melhor planejamento possível, pois em todas as etapas foram utilizadas regras e padrões criados durante o período de planejamento.

### Referências

Arduino Switch<https://www.arduino.cc/en/tutorial/switch> Acesso em 5 de set. de 2017.

Arduino Button<https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Button> Acesso em 5 de set. de 2017.

Ethernet / Ethernet 2 library. Disponível em: <https://www.arduino.cc/en/Reference/Ethernet>. Acesso em: 10 set. 2017.

Controle Motor DC 12v com Arduino Motor Shield L293D. Disponível em: <https://www.filipeflop.com/blog/controle-motor-dc-arduino-motor-shield/>. Acesso em: 10 de set. 2017.

Motor Shield. Disponível em: <https://playground.arduino.cc/Main/AdafruitMotorShield>. Acesso em: 10 de set. de 2017.

Split string with delimiters in C. Disponível em: <https://stackoverflow.com/questions/9210528/split-string-with-delimiters-in-c/26228023#26228023>. Acesso em: 20 set 2017.

Automação Residencial com Arduino: acenda lâmpadas pela internet. Disponível em: <https://www.filipeflop.com/blog/automacao-residencial-com-arduino-acenda-lampadas-pela-internet/>. Acesso em: 20 set. 2017

AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL ARDUINO: IDEIAS PARA DEIXAR SUA CASA IGUAL A DO HOMEM DE FERRO! Disponível em: <http://blog.usinainfo.com.br/automacao-residencial-arduino-ideias-para-deixar-sua-casa-igual-homem-de-ferro/>. Acesso em: 20 set. 2017

AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL via WEB. Disponível em:<http://www.ppgia.pucpr.br/~laplima/ensino/pfec/concluidos/2010/autores.pdf>. Acesso em: 25 de set. 2017

AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL UTILIZANDO BLUETOOTH, ETHERNET E SMARTPHONE. Disponível em:<http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/3977/1/CT_COMET_2014_2_05.pdf>. Acesso em: 25 de set. 2017.